Plan de Accion ID Industrial

### Fase 1: Cimientos del Servidor (Base de Datos y API PHP)

Antes de conectar cables o diseñar interfaces, tu sistema necesita un lugar donde almacenar y procesar la información.

- Paso 1.1: Diseño de la Base de Datos (MySQL).

  - Crea la base de datos en tu CPanel.

  - Diseña las tablas principales: clientes, proyectos (empresas/ubicaciones) y lecturas_sensores.

  - Nota crítica de arquitectura: Asegúrate de que la tabla que registra los eventos de los sensores utilice explícitamente la columna user_id como llave foránea para vincular de manera estricta cada lectura o alerta con su cliente correspondiente.

- Paso 1.2: API RESTful Base (PHP).

  - Programa los endpoints esenciales en PHP:

    - crear_cliente.php y asignar_sensor.php (para el panel web).

    - ping.php (para recibir el "latido" periódico del ESP32 y saber que está en línea).

    - alerta.php (para recibir el evento de emergencia del ESP32).

### Fase 2: Hardware y Firmware (ESP32-C3)

Con el servidor listo para recibir datos, es hora de darle vida al hardware.

- Paso 2.1: Ensamblaje del Prototipo (Físico).

  - Monta el ESP32-C3 SuperMini en la protoboard.

  - Conecta el sensor de humo (MQ-2) y el de flama a los pines analógicos/digitales.

  - Conecta el buzzer y los LEDs de estado.

- Paso 2.2: Lógica de Detección (C++ / Arduino IDE).

  - Escribe el código para leer los sensores de forma local y continua.

  - Programa la activación del buzzer y el LED rojo de forma autónoma (sin depender de internet) si se detecta humo o flama.

- Paso 2.3: Conectividad y HTTP POST.

  - Integra la librería WiFi.h para conectar el SuperMini a la red.

  - Usa HTTPClient.h para configurar el ESP32 de modo que envíe un JSON mediante POST a tu alerta.php solo cuando se active la alarma, y un POST a ping.php cada 5 minutos.

### Fase 3: Panel Administrativo (React)

El centro de control donde se gestiona el negocio y se dan de alta los equipos.

- Paso 3.1: Interfaces UI/UX.

  - Desarrolla las pantallas de Login, Dashboard General, Gestión de Clientes y Estado de Sensores.

- Paso 3.2: Consumo de la API.

  - Conecta React con tus endpoints de PHP usando fetch o axios para permitir la creación de usuarios (user_id) y la visualización del estado del sistema.

- Paso 3.3: Despliegue en CPanel.

  - Ejecuta el comando de build en tu proyecto React y sube los archivos estáticos generados al "Administrador de Archivos" de tu CPanel.

### Fase 4: Integración del Tiempo Real (Firebase)

El puente necesario para suplir la falta de WebSockets en el servidor PHP compartido.

- Paso 4.1: Configuración de Firebase Cloud Messaging (FCM).

  - Crea un proyecto en la consola de Firebase.

  - Obtén tus claves de servidor (Server Key / Service Account).

- Paso 4.2: Actualización del Backend.

  - Modifica tu archivo alerta.php en CPanel. Añade una función usando cURL para que, inmediatamente después de guardar un evento de incendio en MySQL, haga una petición a la API de Firebase y dispare una notificación Push al teléfono asociado a ese user_id.

### Fase 5: Aplicación Móvil (Flutter)

La herramienta de bolsillo del cliente final.

- Paso 5.1: Desarrollo Frontend y Autenticación.

  - Diseña las vistas en Flutter: Login, Panel Principal (estado del edificio) y vista de Alarma Activa.

  - Conecta la app a tu API PHP para validar el inicio de sesión.

- Paso 5.2: Implementación de Notificaciones Push.

  - Integra el SDK de Firebase en tu proyecto Flutter.

  - Configura la app para recibir y manejar las notificaciones de FCM (Firebase Cloud Messaging) tanto en primer plano como en segundo plano. Cuando llegue una notificación de incendio, la app debe mostrar una alerta visual y sonora fuerte.

### Fase 6: Automatización de Atención a Clientes

El valor agregado del sistema para ventas y soporte.

- Paso 6.1: Configuración del NLP.

  - Entrena un agente en Dialogflow (o la plataforma que elijas) con intenciones (intents) sobre precios, dudas técnicas y estado del servicio.

- Paso 6.2: Webhook y Base de Datos.

  - Crea un nuevo archivo en tu CPanel (ej. webhook_chat.php).

  - Conecta Dialogflow a este webhook. Cuando un usuario pregunte por el estado de sus equipos, el webhook consultará tu base de datos MySQL (filtrando por user_id) y le devolverá la respuesta exacta al chatbot..